Ведомость объемов строительных и монтажных работ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Коли- чество | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |
| Замерной коллектор |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода 89х8 | м | 75,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 89х8 | м | 75,0 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 13 |  |
|  | Установка тройника Т4-ТХ-89х8(К52) УХЛ | шт | 3 |  |
|  | Установка клапана обратного поворотного DN 80, РN 4,0МПа | шт | 3 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, РN 4,0МПа | шт | 3 |  |
|  | Установка крана шарового фланцевого с электроприводом DN 80, РN 4,0МПа | шт | 3 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с обтюратором 80, РN 4,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка разделителей сред типа РС-21-03 | шт | 6 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN10MПa DN 20 | шт | 4 |  |
|  | Установка узлов дренажных РN10MПa DN 20 | шт | 8 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø89мм | шт | 20 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 98 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 80 мм | м | 75,0 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 75,0 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 4,4 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 8,8 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 2,23 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 52,1 |  |
| Нефтегазосборный коллектор |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием 159х8 | м | 65,0 |  |
|  | Монтаж трубопровода 89х8 | м | 4,2 |  |
|  | Сварка трубопроводов с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием 159х8 | м | 65,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 89х8 | м | 4,2 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 6 |  |
|  | Установка тройника с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием ТР4-ТХ-159х8(К52)-89х8(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением с обтюратором DN 150, РN 4,0МПа | шт | 2 |  |
|  | Установка отсечной арматуры с электроприводом DN150, PN4,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД1 | шт | 2 |  |
|  | Установка специальной детали СД2 | шт | 3 |  |
|  | Установка специальной детали СД3 | шт | 1 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN10MПa DN 20 | шт | 3 |  |
|  | Установка защитных биметаллических втулок из коррозионностойкой стали | шт | 30 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø159мм | шт | 14 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 66 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 200 мм | м | 65,0 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 80 мм | м | 4,2 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 69,2 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 6,69 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 13,4 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 2,89 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 61,4 |  |
| Высоконапорный водовод |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа 168х14 | м | 100,0 |  |
|  | Монтаж трубопровода 114х12 | м | 21,4 |  |
|  | Монтаж трубопровода 57х6 | м | 0,3 |  |
|  | Сварка трубопроводов с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа 168х14 | м | 100,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 114х12 | м | 21,4 |  |
|  | Сварка трубопроводов 57х6 | м | 0,3 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-114х12-1,5DN К52 УХЛ | шт | 13 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка тройника ТР4-ТХ-114х12(К52)-57х8(К52) УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка тройника ТР4-ТХ-168х14(К52)-114х12(К52) УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка перехода ПК4-ТХ-114х12(К52)-57х6(К52) УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка клапана обратного поворотного DN 100, РN 25,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 50, РN 25,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 100, РN 25,0МПа | шт | 6 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 150, РN 25,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка дросселя дискретного DN 65, РN 21,0МПа | шт | 2 |  |
|  | Установка соединения быстроразъемного DN 50мм, РN 40,0МПа | шт | 2 |  |
|  | Установка разделителей сред типа РС-21-03 | шт | 7 |  |
|  | Установка специальной детали СД4 | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД5 | шт | 1 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN20MПa DN 20 | шт | 2 |  |
|  | Установка узлов дренажных РN20MПa DN 20 | шт | 3 |  |
|  | Установка защитных биметаллических втулок из коррозионностойкой стали | шт | 22 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø114мм | шт | 6 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø168мм | шт | 20 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 128 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 150 мм | м | 100,0 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 100 мм | м | 21,4 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 50 мм | м | 0,3 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 121,7 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 8,71 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 17,42 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 3,99 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 89,4 |  |
| 2 этап |  |  |  |  |
| Замерной коллектор |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода 89х8 | м | 57,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 89х8 | м | 57,0 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 20 |  |
|  | Установка тройника Т4-ТХ-89х8(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка клапана обратного поворотного DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка крана шарового трехходового с электроприводом DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с обтюратором DN 80, РN 4,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка разделителей сред типа РС-21-03 | шт | 8 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN10MПa DN 20 | шт | 5 |  |
|  | Установка узлов дренажных РN10MПa DN 20 | шт | 9 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø89мм | шт | 16 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 39 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 80 мм | м | 57,0 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 57,0 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 3,21 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 6,4 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 1,61 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 37,7 |  |
| Нефтегазосборный коллектор |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием 159х8 | м | 37,0 |  |
|  | Монтаж трубопровода 89х8 | м | 5,6 |  |
|  | Сварка трубопроводов с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием 159х8 | м | 37,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 89х8 | м | 5,6 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка отвода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием ОК4-ТХ 90-159х8-1,5DN К52 УХЛ ВП | шт | 4 |  |
|  | Установка тройника с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием ТР4-ТХ-159х8(К52)-89х8(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением с обтюратором DN 150, РN 4,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД1 | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД2 | шт | 1 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN10MПa DN 20 | шт | 4 |  |
|  | Установка защитных биметаллических втулок из коррозионностойкой стали | шт | 14 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø159мм | шт | 8 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 58 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 150 мм | м | 37,0 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 80 мм | м | 5,6 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 42,6 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 3,8 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 6,9 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 1,62 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 35,1 |  |
| Высоконапорный водовод |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа 168х14 | м | 37,0 |  |
|  | Монтаж трубопровода 114х12 | м | 27,6 |  |
|  | Монтаж трубопровода 57х6 | м | 0,6 |  |
|  | Сварка трубопроводов с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа 168х14 | м | 37,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 114х12 | м | 27,6 |  |
|  | Сварка трубопроводов 57х6 | м | 0,6 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-114х12-1,5DN К52 УХЛ | шт | 18 |  |
|  | Установка отвода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа ОК4-ТХ 90-168х14-1,5DN К52 УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка тройника ТР4-ТХ-114х12(К52)-57х8(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка тройника ТР4-ТХ-168х14(К52)-114х12(К52) УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка перехода ПК4-ТХ-114х12(К52)-57х6(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 50, РN 25,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 100, РN 25,0МПа | шт | 8 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 150, РN 25,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка дросселя дискретного DN 65, РN 21,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка соединения быстроразъемного DN 50мм, РN 40,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка разделителей сред типа РС-21-03 | шт | 8 |  |
|  | Установка специальной детали СД4 | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД5 | шт | 1 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN20MПa DN 20 | шт | 2 |  |
|  | Установка узлов дренажных РN20MПa DN 20 | шт | 4 |  |
|  | Установка защитных биметаллических втулок из коррозионностойкой стали | шт | 10 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø114мм | шт | 8 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø168мм | шт | 8 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 113 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 150 мм | м | 37,0 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 100 мм | м | 27,6 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 50 мм | м | 0,6 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 65,2 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 4,87 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 9,8 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 2,09 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 46,9 |  |
| 3 этап |  |  |  |  |
| Замерной коллектор |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода 89х8 | м | 50,4 |  |
|  | Сварка трубопроводов 89х8 | м | 50,4 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 16 |  |
|  | Установка тройника Т4-ТХ-89х8(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка клапана обратного поворотного DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка крана шарового трехходового фланцевого с электроприводом DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с обтюратором DN 80, РN 4,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка разделителей сред типа РС-21-03 | шт | 8 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN10MПa DN 20 | шт | 5 |  |
|  | Установка узлов дренажных РN10MПa DN 20 | шт | 9 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø89мм | шт | 14 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 95 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 80 мм | м | 50,4 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 50,4 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 2,82 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 5,6 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 1,42 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 33,1 |  |
| Нефтегазосборный коллектор |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием 159х8 | м | 30,0 |  |
|  | Монтаж трубопровода 89х8 | м | 5,6 |  |
|  | Сварка трубопроводов с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием 159х8 | м | 30,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 89х8 | м | 5,6 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 8 |  |
|  | Установка тройника с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием ТР4-ТХ-159х8(К52)-89х8(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением с обтюратором DN 150, РN 4,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД1 | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД2 | шт | 1 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN10MПa DN 20 | шт | 4 |  |
|  | Установка защитных биметаллических втулок из коррозионностойкой стали | шт | 14 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 56 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 150 мм | м | 30,0 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 80 мм | м | 5,6 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 35,6 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 3,0 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 6,0 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 1,24 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 26,3 |  |
| Высоконапорный водовод |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода, с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа 168х14 | м | 30,0 |  |
|  | Монтаж трубопровода 114х12 | м | 27,6 |  |
|  | Монтаж трубопровода 57х6 | м | 0,6 |  |
|  | Сварка трубопроводов с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа 168х14 | м | 30,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 114х12 | м | 27,6 |  |
|  | Сварка трубопроводов 57х6 | м | 0,6 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-114х12-1,5DN К52 УХЛ | шт | 18 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка тройника ТР4-ТХ-114х12(К52)-57х8(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка тройника ТР4-ТХ-168х14(К52)-114х12(К52) УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка перехода ПК4-ТХ-114х12(К52)-57х6(К52) УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 50, РN 25,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 100, РN 25,0МПа | шт | 8 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 150, РN 25,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка дросселя дискретного DN 65, РN 21,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка соединения быстроразъемного DN 50мм, РN 40,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка разделителей сред типа РС-21-03 | шт | 8 |  |
|  | Установка специальной детали СД4 | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД5 | шт | 1 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN20MПa DN 20 | шт | 2 |  |
|  | Установка узлов дренажных РN20MПa DN 20 | шт | 4 |  |
|  | Установка защитных биметаллических втулок из коррозионностойкой стали | шт | 10 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø114мм | шт | 8 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø168мм | шт | 6 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 104 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 150 мм | м | 30,0 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 100 мм | м | 27,6 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 50 мм | м | 0,6 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 58,2 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 4,6 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 8,25 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 1,89 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 42,3 |  |
| 4 этап |  |  |  |  |
| Замерной коллектор |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода 89х8 | м | 52,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 89х8 | м | 52,0 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 16 |  |
|  | Установка тройника ТШ 89(8)-4,0-0,6-К52-ХЛ-20КТ (13ХФА) | шт | 3 |  |
|  | Установка клапана обратного поворотного DN 80, РN 4,0МПа | шт | 3 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, РN 4,0МПа | шт | 3 |  |
|  | Установка крана шарового трехходового с электроприводом DN 80, РN 4,0МПа | шт | 3 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с обтюратором DN 80, РN 4,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка разделителей сред типа РС-21-03 | шт | 6 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN10MПa DN 20 | шт | 4 |  |
|  | Установка узлов дренажных РN10MПa DN 20 | шт | 7 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø89мм | шт | 14 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 39 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 80 мм | м | 52,0 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 52,0 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 3,21 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 6,4 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 1,61 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 37,7 |  |
| Нефтегазосборный коллектор |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием 159х8 | м | 37,0 |  |
|  | Монтаж трубопровода 89х8 | м | 4,2 |  |
|  | Сварка трубопроводов с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием 159х8 | м | 37,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 89х8 | м | 4,2 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 6 |  |
|  | Установка отвода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием ОК4-ТХ 90-159х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка тройника с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием ТР4-ТХ-159х8(К52)-89х8(К52) УХЛ | шт | 3 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, РN 4,0МПа | шт | 3 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением с обтюратором DN 150, РN 4,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД1 | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД2 | шт | 1 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN10MПa DN 20 | шт | 3 |  |
|  | Установка защитных биметаллических втулок из коррозионностойкой стали | шт | 12 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø159мм | шт | 8 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 58 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 150 мм | м | 37,0 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 80 мм | м | 4,2 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 41,2 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 3,8 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 7,6 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 1,62 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 35,1 |  |
| Высоконапорный водовод |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа 168х14 | м | 37,0 |  |
|  | Монтаж трубопровода 114х12 | м | 21,4 |  |
|  | Монтаж трубопровода 57х6 | м | 0,3 |  |
|  | Сварка трубопроводов с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа 168х14 | м | 37,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 114х12 | м | 21,4 |  |
|  | Сварка трубопроводов 57х6 | м | 0,3 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-114х12-1,5DN К52 УХЛ | шт | 13 |  |
|  | Установка отвода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа ОК4-ТХ 90-168х14-1,5DN К52 УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 1 |  |
|  | Установка тройника ТР4-ТХ-114х12(К52)-57х8(К52) УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка тройника ТР4-ТХ-168х14(К52)-114х12(К52) УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка перехода ПК4-ТХ-114х12(К52)-57х6(К52) УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка клапана обратного поворотного DN 100, РN 25,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 50, РN 25,0МПа | шт | 2 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 100, РN 25,0МПа | шт | 5 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 150, РN 25,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка дросселя дискретного DN 65, РN 21,0МПа | шт | 2 |  |
|  | Установка соединения быстроразъемного DN 50мм, РN 40,0МПа | шт | 2 |  |
|  | Установка разделителей сред типа РС-21-03 | шт | 7 |  |
|  | Установка специальной детали СД4 | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД5 | шт | 1 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN20MПa DN 20 | шт | 2 |  |
|  | Установка узлов дренажных РN20MПa DN 20 | шт | 3 |  |
|  | Установка защитных биметаллических втулок из коррозионностойкой стали | шт | 10 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø114мм | шт | 6 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø168мм | шт | 8 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 113 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 150 мм | м | 37,0 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 100 мм | м | 21,4 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 50 мм | м | 0,3 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 58,7 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 4,87 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 9,8 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 2,09 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 46,9 |  |
| 5 этап |  |  |  |  |
| Замерной коллектор |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода 89х8 | м | 50,4 |  |
|  | Сварка трубопроводов 89х8 | м | 50,4 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 16 |  |
|  | Установка тройника Т4-ТХ-89х8(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка клапана обратного поворотного DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка крана шарового трехходового фланцевого с электроприводом DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с обтюратором DN 80, РN 4,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка разделителей сред типа РС-21-03 | шт | 8 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN10MПa DN 20 | шт | 5 |  |
|  | Установка узлов дренажных РN10MПa DN 20 | шт | 9 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø89мм | шт | 14 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 95 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 80 мм | м | 50,4 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 50,4 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 2,82 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 5,64 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 1,42 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 33,1 |  |
| Нефтегазосборный коллектор |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием 159х8 | м | 30,0 |  |
|  | Монтаж трубопровода 89х8 | м | 5,6 |  |
|  | Сварка трубопроводов с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием 159х8 | м | 30,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 89х8 | м | 5,6 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 8 |  |
|  | Установка тройника с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием ТР4-ТХ-159х8(К52)-89х8(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением с обтюратором DN 150, РN 4,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД1 | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД2 | шт | 1 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN10MПa DN 20 | шт | 4 |  |
|  | Установка защитных биметаллических втулок из коррозионностойкой стали | шт | 14 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø159мм | шт | 6 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 56 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 150 мм | м | 30,0 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 80 мм | м | 5,6 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 35,6 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 3,0 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 6,1 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 1,24 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 26,3 |  |
| Высоконапорный водовод |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа 168х14 | м | 30,0 |  |
|  | Монтаж трубопровода 114х12 | м | 27,6 |  |
|  | Монтаж трубопровода 57х6 | м | 0,6 |  |
|  | Сварка трубопроводов с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа 168х14 | м | 30,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 114х12 | м | 27,6 |  |
|  | Сварка трубопроводов 57х6 | м | 0,6 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-114х12-1,5DN К52 УХЛ | шт | 18 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка тройника ТР4-ТХ-114х12(К52)-57х8(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка тройника ТР4-ТХ-168х14(К52)-114х12(К52) УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка перехода ПК4-ТХ-114х12(К52)-57х6(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 50, РN 25,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 100, РN 25,0МПа | шт | 8 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 150, РN 25,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка дросселя дискретного DN 65, РN 21,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка соединения быстроразъемного DN 50мм, РN 40,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка разделителей сред типа РС-21-03 | шт | 8 |  |
|  | Установка специальной детали СД4 | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД5 | шт | 1 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN20MПa DN 20 | шт | 2 |  |
|  | Установка узлов дренажных РN20MПa DN 20 | шт | 4 |  |
|  | Установка защитных биметаллических втулок из коррозионностойкой стали | шт | 10 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø114мм | шт | 8 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø168мм | шт | 6 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 104 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 100 мм | м | 57,6 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 50 мм | м | 0,6 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 58,2 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 4,6 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 5,2 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 1,89 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 42,3 |  |
| 6 этап |  |  |  |  |
| Замерной коллектор |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода 89х8 | м | 58,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 89х8 | м | 58,0 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 20 |  |
|  | Установка тройника Т4-ТХ-89х8(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка клапана обратного поворотного DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка крана шарового трехходового с электроприводом DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с обтюратором DN 80, РN 4,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка разделителей сред типа РС-21-03 | шт | 8 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN10MПa DN 20 | шт | 5 |  |
|  | Установка узлов дренажных РN10MПa DN 20 | шт | 8 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø89мм | шт | 16 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 37 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 80 мм | м | 58,0 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 58,0 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 3,21 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 6,42 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 1,61 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 37,7 |  |
| Нефтегазосборный коллектор |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием 159х8 | м | 37,0 |  |
|  | Монтаж трубопровода 89х8 | м | 5,6 |  |
|  | Сварка трубопроводов с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием 159х8 | м | 37,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов | м | 5,6 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 8 |  |
|  | Установка отвода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием ОК4-ТХ 90-159х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка тройника с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием ТР4-ТХ-159х8(К52)-89х8(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, РN 4,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением с обтюратором DN 150, РN 4,0МПа | шт | 1 |  |
|  | Установка специальной детали СД1 | шт | 1 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN10MПa DN 20 | шт | 4 |  |
|  | Установка защитных биметаллических втулок из коррозионностойкой стали | шт | 12 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø159мм | шт | 8 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 56 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 150 мм | м | 37,0 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 80 мм | м | 5,6 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 42,6 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 3,8 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 7,6 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 1,62 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 35,1 |  |
| Высоконапорный водовод |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопровода, с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа 168х14 | м | 37,0 |  |
|  | Монтаж трубопровода 114х12 | м | 27,6 |  |
|  | Монтаж трубопровода 57х6 | м | 0,6 |  |
|  | Сварка трубопроводов с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа 168х14 | м | 37,0 |  |
|  | Сварка трубопроводов 114х12 | м | 27,6 |  |
|  | Сварка трубопроводов 57х6 | м | 0,6 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-114х12-1,5DN К52 УХЛ | шт | 18 |  |
|  | Установка отвода с заводским внутренним антикоррозионным двухслойным покрытием порошкового типа ОК4-ТХ 90-168х14-1,5DN К52 УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка отвода ОК4-ТХ 90-89х8-1,5DN К52 УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка тройника ТР4-ТХ-114х12(К52)-57х8(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка тройника ТР4-ТХ-168х14(К52)-114х12(К52) УХЛ | шт | 2 |  |
|  | Установка перехода ПК4-ТХ-114х12(К52)-57х6(К52) УХЛ | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 50, РN 25,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 100, РN 25,0МПа | шт | 8 |  |
|  | Установка задвижки стальной клиновой фланцевой с ручным управлением DN 150, РN 25,0МПа | шт | 8 |  |
|  | Установка дросселя дискретного DN 65, РN 21,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка соединения быстроразъемного DN 50мм, РN 40,0МПа | шт | 4 |  |
|  | Установка разделителей сред типа РС-21-03 | шт | 8 |  |
|  | Установка специальной детали СД4 | шт | 1 |  |
|  | Установка узлов дренажных (воздушников) РN20MПa DN 20 | шт | 2 |  |
|  | Установка узлов дренажных РN20MПa DN 20 | шт | 4 |  |
|  | Установка защитных биметаллических втулок из коррозионностойкой стали | шт | 20 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø114мм | шт | 8 |  |
|  | Монтаж опор подвижных хомутовых для трубы Ø168мм | шт | 8 |  |
|  | Контроль сварных соединений | шт | 113 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 150 мм | м | 37,0 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 100 мм | м | 27,6 |  |
|  | Очистка водой полости трубопровода DN 50 мм | м | 0,6 |  |
|  | Проведение гидравлического испытания и вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов | м | 65,2 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов цинконаполненным эпоксидным грунтом | кг | 3,75 |  |
|  | Окраска поверхностей трубопроводов эпоксидной/силикон-эпоксидной эмалью + грунт-эмалью | кг | 7,5 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и деталей матами минераловатными МП-100-1000.500 толщиной 60 мм | м3 | 1,72 |  |
|  | Покровной слой - сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 38,5 |  |